Введение в языке ассемблера

Конструирование ПО (часть 1)

Ассемблер – программа, преобразующая исходный текст программы на языке ассемблера в программу на машинном языке

Язык ассемблера – язык низкого уровня с командами, обычно соответствующими командам машины

Зачем? А вот зачем:

Позволяет максимально полно контролировать поведение программы

Позволяет максимально эффективно использовать возможности платформы

Приучает к разбиению программы на небольшие составные части, из которых строятся более сложные алгоритмы

Демосцена – субкультура и направление компьютерного искусства, ставящее одной из своих целей демонстрацию максимума возможностей различных платформ

В ней ассемблер широко применяется

Ассемблеры существуют для каждой платформы

В курсе «Конструирование ПО» рассматривается ассемблер для платформы Intel IA-32 / Intel 64

В центре внимания – реальный режим (real-address mode)

Protected Mode – защищенный режим

Virtual-8086

(из read-address в protected или через Reset, из virtual-8086 в protected, из virt в real через Reset)

IA-32e Mode (в protected и обратно)

System Management Mode (ваще из любого куда угодно)

Для IA-32 существуют ассемблеры: T/M/F/Y/NASM

Преимущества FASM:

- Простой и продуманный синтаксис (это было целью его разработки)

- Существуют версии для всех основных платформ

  - Которые могут компилировать программы для любых платформ (и не только программы!)

- Мощная система макросов

- И т.д.

Процессор выполняет бесконечный цикл:

- Прочитать очередную команду (Fetch)

- Декодировать команду (Decode)

- Загрузить исходные данные (Read)

- Выполнить команду (Execute)

- Записать результаты (Write-back)

- Повторить для следующей команды

Команды процессора принято называть инструкциями

Инструкция задает

- Операцию (что делать)

- Операнды (с чем это делать)

В машинном коде инструкция – один или несколько байтов

- Ассемблер позволяет записывать инструкции словами

ЗКО ЗКО ЗКО

Любое запоминающее устройство хранить информация в виде байтов

(которые могут группироваться в байты)

Любой бит всегда находится в одном из двух состояний: либо 0, либо 1

Не бывает «пустых» или «чистых» битов и байтов!

- Если там нули – значение равно 0

- Если неизвестно, какое там значение, - значение не определено

Само по себе значение бита/байта или набора байтов бессмысленно

Например, байт со значением C3(16) может быть:

- Беззнаковой 1-байтной величиной 195

- Знаковой 1-байтной величиной -61

- Символом «Г» в кодировке Win1251

- Инструкцией RET

Оно приобретает смысл, когда с ним начинают работать

- Если с ним работают как с числом – это число

- Если с ним работают как с символом – это код символа

- Если его пытаются выполнить – это инструкция

- И т.д.

ЗКО ЗКО ЗКО

Процессор

При подаче питания процессор начинает выполнять инструкции

- Инструкции хранятся в ОЗУ

- Первую инструкцию процессор считывает по адресу FFFF:FFF0
(При включении (E)IP содержит адрес самой первой инструкции)

- Каждую следующую – там, где закончилась предыдущая
(После считывания инструкции (E)IP увеличивается на ее размер в байтах)

- Некоторые инструкции позволяют изменить порядок выполнения
(Некоторые инструкции могут изменять значение регистра (E)IP)

Инструкции

mov    dest,    src 
dest – куда
src – откуда

add    dest,    src (плюс)

sub    dest,    src (минус)

and    dest,   src

or       dest,   src

not     dest

Предназначены для выполнения примитивных операций

Могут иметь 0, 1, 2 и т.д. операнда

Имеют мнемонические обозначения (mov, int, ret и т.п.)

При компиляции преобразуются в последовательность из 1-17 байт

- Теоретически. На практике инструкции длиннее 15 байт могут обрабатываться некорректно

Только 3 вида:

- Регистр (register, reg)

- Константа (immediate, imm)

- Операнд в памяти (memory, mem)

Ограничение!

- Инструкция может явно обращаться только к одному операнду в памяти

Записываются прямо в коде программы

FASM поддерживает следующие способы записи:

- Десятичные константы:
5    16    -8    42

- 16-чные константы:
$C57D    0xFFEC    21h    0BCh

- 2-чные и 8-чные константы:
10111001b    751o

Операнды в памяти

Записываются в квадратных скобках

В квадратные скобки помещается выражение, задающее адрес операнда

(адрес - число, задающее место в памяти)

Адрес может задаваться:

- Числом или константным выражением:
[$046C]    [0x78 + 24 – 1001b]

- Выражением с регистрами:
[eax + 4]    [eax * 4 + edx + 8]    [bp - 4]

Операнды-регистры

В тексте программы задаются своими именами

Используются, когда нужно обратиться к регистрам

Регистры

Триггер – устройство, способное хранить 1 бит информации

- В каждый момент времени находится в одном из двух состояний

Регистр – устройство, состоящее из нескольких триггеров

- Разные регистры могут состоять из разного количества триггеров (бит)

Находятся внутри процессора

Самые быстрые устройства для хранения информации

- ОЗУ – внешнее устройства

- Взаимодействие с ОЗУ выполняется по определенным правилам

- Это медленно

- К регистрам процессор имеет прямой доступ, т.к. они являются частью самого процессора

ЗКО ЗКО ЗКО

Пользоваться понятием «ячейка» е рекомендуется!

Всегда нужно уточнять:

- Размер «ячейки» (в битах/байтах)

- Расположение «ячейки»:

  - «ячейкой» может оказаться регистр или его часть, место в кэше, ОЗУ или на носителе вроде жесткого диска или флешки

ЗКО ЗКО ЗКО

Регистры

Почти во все регистры можно записать любый значения (по размеру регистра)

Но!

- Некоторые регистры недоступны программно (напрямую)

- Некоторые регистры имеют специальное назначение, писать туда произвольные значения не имеет смысла

- Некоторые регистры могут использоваться некоторыми командами неявно

Делятся на:

- Регистры общего назначения

- Сегментные регистры

- Управляющие регистры

- Отладочные регистры

- Регистр программного счетчика (указатель инструкций)

- Регистр флагов

- И др.

Регистры общего назначения

31            16 15             8   7              0       16 бит        32 бит

|  | AH | AL | AX | EAX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH | CL | CX | ECX |
|  | DH | DL | DX | EDX |
|  | BH | BL | BX | EBX |
|  | SP |  |  | ESP |
|  | BP |  |  | EBP |
|  | SI |  |  | ESI |
|  | DI |  |  | EDI |

Сегментные регистры

Размер – 16 бит

Хранят номер сегмента памяти

- CS – code segment (сегмент кода)

- DS – data segment (сегмент данных)

- SS – stack segment (сегмент стека)

- ES – сегмент данных

- FS – сегмент данных

- GS – сегмент данных

Регистр (E)IP

Регистр программного счетчика (указатель инструкций)

Размер – 32 бита (младшая часть IP – 16 бит)

Напрямую из программы недоступен (есть способы получить/изменить его значение косвенно)

Содержит адрес (смещение) команды, которая выполняться следующей

Регистр флагов (E)FLAGS

Флаг – один или несколько бит, используемых для хранения состояния какого-либо объекта (обычно 1 бит)

Регистр EFLAGS:

- Размер – 32 бита

- Младшая часть FLAGS – 16 бит

Значения флагов:

- Влияют на поведение инструкций

- Изменяются в ходе выполнения инструкций

Отдельные флаги из (E)FLAGS имеют свои названия

Напрямую из программы недоступен

- Ни весь регистр, ни отдельные флаги

Основные флаги:

- CF – carry flag

- ZF – zero flag:

  - ZF = 1, если результат последний операции равен 0. Иначе ZF = 0

- SF – sign flag:

  - Копия старшего бита результата

- OF – overflow flag:

  - Признак знакового переполнения

Устройство компьютера

CPU – АЛУ,

AX, CX, DX,

EFLAGS, EIP

|            |

Адреса Данные

|             |

RAM

Fetch - (Из EIP адресу в RAM через данные в [01100101001010101010] в АЛУ, EFLAGS в АЛУ)

Если один из операндов – регистр, его надо подключить к одному из входов в АЛУ.

Какую-то другую часть битов подключаем к АЛУ

Операнд памяти – из инструкции через адрес в RAM получаются данные в АЛУ

Флаги, результат может записан в регистр, или в память (тогда нужен адрес из инструкции, посылается адрес и данные в RAM)

Основы программирования на языке ассемблер

Жизненный цикл программы

При запуске программы ОС:

- Считывает исполняемый файл в ОЗУ

- Определяет его формат

- Определяет, откуда должно начаться выполнение программы

  - Это место называется «точка входа» (entry point)

- Передает туда управление

  - Т.е. помещает в (E)IP адрес этого места

Понятия код и данные условны

- Код – то, что выполняет процессор

  - А он выполняет то, адрес чего записан в EIP

- Данные – то, с чем работают инструкции

  - Их адреса задаются внутри инструкций

- Для процессора программа – просто массив байтов

Ассемблер (компилятор)

- Генерирует массив байтов, последовательно просматривая текст программы

- Полученный массив записывает «как есть» в выходной файл

Добавлять новые байты могут:

- Инструкции

- Некоторые директивы ассемблера

С чего начать?

Программирование сводится к двум основным действиям:

- Подготовка данных

- Вызов стандартных/системных функций

В разных ОС правила вызова системных функций различны

Для вызова системной функции необходимо:

- Подготовить исходные данные (параметры)

- Вызвать функцию

Для каждой функции могут быть свои правила передачи параметров и вызова функции

Инструкция mov

Копирует значение операнда-источника в операнд-приемник

Формат:

- mov dest, src

Не изменяет регистр (E)FLAGS

Оба операнда должны иметь одинаковые размер

- mov ax, bh    ; Нельзя!

Одна из немногих команд, операндами которой могут быть сегментные регистры

Нельзя использовать регистр CS в качестве приемника:

- mov cs, ax    ; Нельзя!

- mov ax, cs    ; Можно

Соглашение вызова MS-DOS

В MS-DOS для вызова большинства системных функций используется инструкция int 21h

Большинство параметров передается через регистры

- В регистр AH записывается число, равное номеру вызываемой функции

- В остальные регистры записываются другие параметры функции

org 100h

Start:

mov     ah, $09

mov     dx, strHello

int     21h

mov     ah, $08

int     21h

ret

strHello:

db      "hello, world!$"

Директивы db, dw, dd добавляют в файл последовательности байтов, слов, двойных слов.

Примеры:

- db     8, 5, 42, 13, 97

- dw,   19, 10482

- dd    1523231, 1, 453

Символ в апострофах задает число, равное коду этого символа

Эти записи эквивалентны, т.к. код символа ‘A’ равен 65:

db     ‘A’

db     “A”

db      65

db    ‘h’, ‘e’, ‘l’, ‘l’, ‘o’ = db   “hello”

strHello: db “Hello, world!” = strHello  db “Hello, world!”

Во втором случае компилятор запоминает для метки не только адрес, но и размер данных

Директивы определения данных позволяют использовать операцию dup

Data1 db 5, 5, 5, 5 = Data2 db 4 dup 5

Data3 dw 1, 2, 1, 2, 1, 2 = Data4 dw 3 dup (1, 2)

Если первоначальное содержимое участка памяти не имеет значения, в качестве значения можно указать символ ?

- По возможности компилятор не включает такие байты в исполняемый файл

SomeData db 512 dup(?)

Org – origin

Директива org

Указывает ассемблеру значение, с которого следует продолжать вычисление адресов.

Может использоваться много раз.

Для директивы org в файл не добавляются байты

- Но она может влиять на значения некоторых байтов – тех, в которые попадают адреса

COM- и EXE-программы

COM-программы:

- При загрузке файл записывается в ОЗУ начиная с адреса 100h

- Управление передается на адрес 100h (т.е. на самый первый байт файла)

- Содержимое COM-файла – дамп памяти, т.е. копия того, что будет находиться в памяти после запуска программы

- Максимальный размер – 64 КБ

EXE-программы:

- Имеет более сложную структуру

- Содержит указания ОС о том:

  - Как производить загрузку и запуск программы

  - Сколько памяти выделить для программы

- Может иметь размер более 64 КБ

Ветвления и циклы

Буфер клавиатурного ввода

Клавиатурный буфер имеет размер 32 байта

|  |  |  | … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

32 байта

Функции посимвольного ввода

Функции посимвольного ввода

(01h, 06h, 07h, 08h)

- Для обычных клавиш (символьных):

  - При первом вызове возвращают код символа (не 0)

- Для расширенных клавиш:

  - При первом вызове возвращают 0

  - При втором вызове возвращают расширенный код клавиши

- Если клавиатурный буфер непустой, сразу возвращают управление вызывающей программе

- Если клавиатурный буфер пуст, ожидают нажатия клавиши

JMP = безусловный переход

- Единственный операнд – адрес, с которого нужно продолжить выполнение программы

mov    cx, 0

jmp    MyLabel

inc      cx

MyLabel:

mov        ax, cx

Jcc – условный переход

Это семейство команд

ja     jb     jc

je     jg     jl

jo     jp     js

jz     jae     jbe

jge    jle

Регистр флагов

Команды, которые вычисляют результат, изменяют биты регистра флагов в зависимости от полученного значения

Команды условного перехода работают в зависимости от состояния тех или иных флагов

Вывод:

- Перед выполнением условного перехода необходимо сделать так, чтобы условие перехода было отражено в одном из флагов (E)FLAGS

Команды условного перехода

Проверяют значения флагов (в зависимости от того, какая команда)

Если соответствующее условия выполняется – перейти по адресу, заданному операндом

В противном случае – продолжить выполнение со следующей команды

And al al

Or al al

Xor al 0 …

CMP и TEST

CMP

- Эквивалентна SUB, но не записывает результат

TEST

- Эквивалентна AND, но не записывает результат

Команды, которые не записывают результат, в общем случае работают быстрее

Метка, имя который начинается с точки, считается локальной

DoSomething:

mov     cx, 15

.LocalLabel:        (DoSomething.LocalLabel – полное имя)

mov     dx, 30

…

jnz     .LocalLabel

Метка и именем @@ называется анонимной

jnz     @F

mov     cx, 20

@@:

mov     dx, 40

…

jae      @B

Очистка клавиатурного буфера

Чтобы гарантировать, что программа будет ожидать нажатия клавиши, необходимо перед началом ожидания очистить клавиатурный буфер.

Соглашение вызова – набор правил, определяющих:

- Способ передачи параметров в функцию

- Способ возврата значения функцией

- Правила использования регистров

- И т. д.

Соглашение вызова MS-DOS

В регистр AH помещается номер функции MS-DOS

Параметры передаются в соответствии с описанием функции через регистры (иногда частично)

Вызов производится через int 21h

Результат, если есть, возвращается в соответствии с описанием функции

Значение регистров общего назначения остаются неизменными

Кроме:

- Регистра AX

- Регистров, которые используются функцией для возврата результатов

Инструкция LOOP

Используется для организации циклов.

Единственный операнд – адрес, куда надо перейти (по условию).

Принцип работы:

- CX  CX – 1

- Если CX =/ 0 выполнить переход

По сути, делает то же, что и код dec cx; jnz SomeLabel

НО!

- Не изменяет флагов

- Всегда работает с CX

Арифметические и побитовые операции

Для сложения и вычитания есть инструкции add и sub

Сложение и вычитание выполняются одинаково для знаковых и беззнаковых чисел

Отличие в работе со знаковыми и беззнаковыми числами в том, какие флаги анализируются

Инструкции условного перехода для беззнаковых чисел:

| ja | jna |
| --- | --- |
| jae | jnae |
| jb | jnb |
| jbe | Jnbe |

Инструкции условного перехода для знаковых чисел:

| jg | jng |
| --- | --- |
| jge | jnge |
| jl | jnl |
| jle | Jnle |

Операции с переносом

Для сложения и вычитания больших чисел предусмотрены:

- ADC – Add with Carry

- SBB – SuBtract with Borrow

adc dest, src:

- dest  dest + (src + CF)

sbb dest, src:

- dest  dest – (src + CF)

DX:AX – делают одно значение

DX:AX = DX:AX + BX:CX

Add	ax, cx

Adc	dx, bx

(если в ax и cx переполнение, то в dx + bx + 1)

15
+  16
    (2+CF)1

Инкремент и декремент

inc dest

- dest  dest + 1

dec dest

- dest  dest – 1

Есть важное отличие от add/sub в работае с флагами

- Найти самостоятельно в Intel SDM

Умножение и деление

Умножение и деление разделяют на знаковое и беззнаковое

Умножение

- MUL – беззнаковое

- IMUL – знаковое

Деление:

- DIV – беззнаковое

- IDIV – знаковое

Поведение команд зависит:

- От разрядности операндов

- От количества операндов

Инструкция MUL

| Операнд | Принцип работы |
| --- | --- |
| mul r/m8 | AX AL * r/m8 |
| mul r/m16 | DX:AX AX * r/m16 |
| mul r/m32 | EDX:EAX EAX * r/m32 |
| mul r/m64 | RDX:RAX RAX * r/m64 |

Инструкция DIV

| Операнд | Принцип работы |
| --- | --- |
| div r/m8 | AL AX / src (ост. AH) |
| div r/m16 | AX DX:AX / src (ост. DX) |
| div r/m32 | EAX EDX:EAX / src (ост. EDX) |
| div r/m64 | RAX RDX:RAX / src (ост. RDX) |

Инструкции IMUL и IDIV

Работают аналогично, но учитывают знак.

Кроме того, у команды IMUL есть:

- 2-операндная форма

- 3-операндная форма

Подробности в документации Intel

Расширение (extension) – преобразование в эквивалентное число большей разрядности.

Может быть знаковым и беззнаковым.

- Беззнаковые числа дополняются нулями в старших разрядах

- Для знаковых чисел в старшие разряды копируется знаковый бит исходного числа

Преобразование типов. 1/2

Инструкции:

- CBW – Convert Byte to Word

- CWD – Convert Word to DWord

- CWDE – Convert Word to DWord Ext.

- CDQ – Convert DWord to QuadWord

Примеры:

- cbw		; AX  SignExtend(AL)

- cwd		; DX:AX  SignExtend(AX)

Преобразование типов. 2/2

Инструкции:

- MOVZX – Move with Zero-Extend

- MOVSX – Move with Sign-Extend

Примеры:

- movzx dx, bl

- movsx si, ch

Инструкции преобразования типов не изменяют регистр FLAGS

Команды изменения флагов

Инструкции:

- STC		CF  1

- CLC		CF  0

- CMC		CF  not(CF)

- CLD		DF  0

- STD		DF  1

- CLI		IF  0

- STI		IF  1

Все инструкции – без операндов

Побитовые сдвиги:

- Арифметические

- Логические

- Циклические

Направления сдвигов:

- Влево – в сторону старшего разряда

- Вправо – в сторону младшего разряда

Логический сдвиг влево:

- Освобождающий разряд – 0

CF  ст. …….приемник….. мл. 0

Логический сдвиг вправо:

- Освобождающий разряд – 0

0 ст. ….. приемник …. мл.  CF

Арифметический сдвиг влево:

- Освобождающий разряд – 0

CF  ст. …….приемник….. мл. 0

Арифметический сдвиг вправо:

- Освобождающий разряд – старший разряд исходного значения

0 ст. ….. приемник …. мл.  CF (1000  1100  1110  1111)

Циклический сдвиг влево:

- Освобождающий разряд – старший разряд исходного значения

Циклический сдвиг вправо:

- Освобождающий разряд – младший разряд исходного значения

Циклический сдвиг влево через CF:

Циклический сдвиг вправо через CF:

SAL SAR SHL SHR

Инструкции:

- SAL – Shift Arithmetic Left

- SAR – Right

- SHL – Shift logical Left

- SHR – Right

Формат:

- Инструкция dest, count

Count – imm8 или регистр Cl

Флаги:

- Если count = 0, FLAGS не изменяется

- CF – значение последнего выдвинутого («shifted out») бита:

  - Для SHL/SHR, если count больше разрядности dest, значение CF не определено

Начиная с 80286 на значение count накладывается маска 1Fh, поэтому количество бит для сдвига – от 0 до 31

RCL RCR ROL ROR

Инструкции:

- RCL – Rotate through Carry Left

- RCR – Right

- ROL – Rotate Left

- ROR – Right

Формат:

- Инструкция dest, count

Count – imm8 или регистр CL

Флаги:

- CF – значение оставшегося в нем бита

- SF, ZF, PF, AF – не изменяются

- OF – изменяются только для count = 1 (см. документацию Intel)

Начиная с 80286 на значение count накладывается маска 1Fh, поэтому количество бит для сдвига – от 0 до 31

Shld operand 1, operand2, count

Shrd operand1, operand2, count

Адресация в реальном режиме

Понятие сегмента

Сегмент 0 (64 кб)

Сегмент 1 (64 кб)

| Сегмент0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сегмент0 Сегмент1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 111 | 11 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сегмент0 Сегмент1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Сегмент1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Адрес в виде «сегмент» и «смещение» - это логический адрес, причем полный адрес.

Просто порядковый номер в памяти – физический адрес ( равен Seg*16 + Ofs (смещение) )

Сегмент и смещение

Сегмент – участок памяти размером 64 КБ

Смещение – порядковый номер байта относительно начала сегмента (начиная с 0)

Полный адрес состоит из:

- Номера сегмента (16 бит)

- Смещения (16 бит)

В инструкции обычно задается смещение:

mov		ax, [bx + si + $150]

Номер сегмента находится в сегментном регистре.

- Какой сегментный регистр используется, зависит от того, какое действие выполняет процессорв

CS:IP задают полный адрес следующей команды

- Т.е. CS содержит номер сегмента, IP – смещение внутри сегмента

Операнды в памяти по умолчанию задают смещение в сегменте DS

- Если при адресации используется регистр BP, то сегмент – SS
mov		dx,	[bp – 4]

- Можно переопределить используемый сегментный регистр явно: [es:bx + $875]

Один и тот же байт может иметь несколько различных адресов:

$0000:$046C = $0001:$045C = $0046:$000C

При запуске программы ОС настраивает сегментные регистры на свободные области памяти, выбранные для запускаемой программы

Например, COM-программа при запуске будет загружена в произвольный сегмент, но по смещению $0100, т.е. по адресу: $XXXX:$0100

Эффективный адрес

Эффективный адрес – смещение операнда в памяти.

При обращении к операнду в памяти вычисляется значение выражения в квадратных скобках

- Это значение и есть эффективный адрес

mov bx, 8

mov si, 6

mov ax, [bx+si+5]

Инструкция Lea

LEA:

- Вычисляет эффективный адрес и помещает его в операнд-приемник

Пример:

- lea dx, [dx + di + 42]

Операнды:

- Приемник (первый) – всегда регистр

- Источник (второй) – всегда память

LEA:

- Не выполняет обращение к памяти.

- Это позволяет использовать LEA для вычисления значений выражений

Mov ebx, 13

Mov esi, 48

lea eax, [ebp * 4 + esi + 63]

Смещение может быть:

- Число

- Один из регистров BX, Bp, SI, DI + число

- Регистр BX или BP
+ регистр SI или DI
+ число

Стек

Стек – структура данных, работающая по принципу LIFO (Last In, First Out)

В Intel IA-32 стек – область памяти, на которую указывают регистры SS:SP

- Может использоваться для временного хранения значений

- Используется при работе с процедурами

16 бит

| SS |  | 64 кб |
| --- | --- | --- |
|  | … |  |
| SP | TopValue |  |

Команда push помещает значение операнда на вершину стека

push src

- SP  SP – 2

- Memory[SS:SP]  src

push 1

16 бит

| SS |  | 64 кб |
| --- | --- | --- |
|  | … |  |
| SP | 1 |  |
|  | TopValue |  |

Инструкция pop извлекает значение с вершины стека

pop dest

- dest  Memory[SS:SP]

- SP  SP + 2

pop ax

16 бит

| SS |  | 64 кб |
| --- | --- | --- |
|  | … |  |
|  | 1 |  |
| SP | TopValue |  |

ax  1

При запуске COM-программы в вершине стека находится значение 0

Правила работы со стеком:

- Все помещенные на стек значения должны быть извлечены

- Не следует извлекать больше значений, чем было помещено в стек

PUSHF: (push FLAGS)

- Помещает значение из регистра флагов на вершину стека

POPF: (pop FLAGS)

- Перемещает значение с вершины стека в регистр флагов

PUSHA

- Сохраняет значения всех регистров общего назначения на стек

POPA

- Считывает значения всех регистров общего назначения из стека

Стек и регистр (E)SP

push sp

- В Intel 8086 в стек помещается новое значение sp (после уменьшения)

- Начиная с Intel 80286 – старое значение sp (до уменьшения)

pop sp

- Увеличивает значение sp до того, как данные со старой вершины стека будут помещены в sp

Pop [esp]

- Эффективный адрес вычисляется после увеличения esp

Процедуры

Процедура – участок кода, который может вызываться из различных мест программы

После выполнения процедуры управление возвращается в точку вызова

Инструкция CALL

Выполняет вызов процедуры

Пример:

Call    MyProc

…

MyProc:

…

push    ip

jmp    MyProc

Выполняет 2 действия:

- Помещает в стек значение регистра IP

- Выполняет безусловный переход по адресу, заданному операндом

Инструкция RET

Выполняет 2 действия:

- Извлекает из стека значение

- Помещает его в регистр IP

Если есть операнд (необязательный)

- Извлекает из стека значение (адрес возврата)

- Извлекает из стека N байт (N – операнд)

  - Фактически – просто увеличивает значение SP

- Помещает в регистр IP адрес возврата

В итоге:

…

call    MyProc  // Вызывающий код

…

MyProc:     //

…           // Процедура (вызываемый код)

ret         //

Соглашение вызова

Важно, чтобы обе стороны – вызывающая и вызываемая – соблюдали одно и то же соглашение вызова.

Передача параметров:

- Через регистры (кол-во регистров ограничено)

- Через память (глобальные переменные)

- Через стек (наш слоняра).

Возврат значений

- Через регистры (одни плюсы, еще один слоняра)

- Через память (press F to рекурсия)

- Через стек (особо плюсов нет)

Процедуры

Будем использовать:

- Передачу параметров через стек;

- Возврат значения функции через регистр.

Напишем функцию, эквивалентную…

function Sum(a, b: Integer): Integer;

begin

Result := a – b;

end;

Пролог – часть процедуры, которая подготавливает процедуру к работе с параметрами.

Эпилог – часть процедуры, которая восстанавливает состояние, необходимое для продолжения выполнения вызывающего кода.

(((Mov bx, sp

Mov ax, [ss:bx+4]

=

Mov bp, sp

Mov ax, [bx+4])))

MyProc:

Push	bp

Mov	bp, sp

Sub	sp, sizeof(localVars)

…

Mov	sp, bp

Pop	bp

Ret	sizeof(params)

Для приведенного кода состояние стека будет таким:

…

[bp+6]	Параметр 2

[bp+4]	Параметр 1

[bp+2]	Адрес возврата

[bp]		Старое значение BP

[bp-2]		Локальная переменная 1

[bp-4]		Локальная переменная 2

…

Соглашение вызова

Соглашение вызова – набор правил, определяющих:

- Способ передачи параметров в функцию

- Способ возврата значения функцией

- Правила использования регистров

- Правила удаления параметров со стека (если передаются через стек);

- И т.д.

Соглашения вызова:

- Pascal (юзает паскаль)

- Ccall (Используется компиляторами C/C++)

- Stdcall (Используется функциями Windows)

- Fastcall (Используется компиляторами для оптимизации)

- Comcall/safecall (Используется при вызове методов COM-итерфейсов)

- И др.

Соглашение вызова pascal:

- Параметры в стек помещаются слева направо

- Очистку стека выполняет вызываемая процедура

| Push Param1 Push Param2 Call MyProc | MyProc: Push bp Mov bp, sp Mov ax, [bp + 6] Sub ax, [bp + 4] Pop bp Ret 4 |
| --- | --- |

Соглашение вызова C:

- Параметры в стек помещаются справа налево.

- Очистку стека выполняет вызывающая процедура.

| Push Param2 Push Param1 Call MyProc Add sp, 4 | MyProc: Push bp Mov bp, sp Mov ax, [bp + 4] Sub ax, [bp + 6] Pop bp Ret |
| --- | --- |

Stdcall:

Параметры в стек помещаются справа налево.

Очистку стека выполняет вызываемая процедура.

| Push Param2 Push Param1 Call MyProc | MyProc: Push bp Mov bp, sp Mov ax, [bp + 4] Sub ax, [bp + 6] Pop bp Ret 4 |
| --- | --- |

Pascal, ccall, stdcall:

- Процедура должна оставить нетронутыми значения регистров BX, SI, DI, BP.

- Процедура может изменять значения AX, CX, DX.

- Регистр SP изменяется в результате манипуляций со стеком.

- Для возврата значения из функции используется AX

Строковые команды

Строка – последовательность (массив) символов

Строка (как и любой массив) имеет 2 основные характеристики:

- Адрес (где находится?)

- Длина (сколько места занимает?)

Проще всего работать с данными, размер которых равен размеру регистра общего назначения

Как хранить строковые данные?

Unicode – стандарт кодирования символов, позволяющий представить знаки почти всех письменных языков.

Существуют различные способы представления (Unicode Transformation Formats):

- UTF-8

- UTF-16 (UTF-16LE, UTF-16BE)

- UTF-32 (UTF-32LE, UTF-32BE)

- UTF-7

Отличие UCS-2 и UTF-16 – …

BOM-байты это – …

Строковые команды:

- CMPS

- INS

- LODS

- LODS

- STOS

- MOVS

- SCAS

- CMPS

- INS

- OUTS

Могут работать с данными размером 1, 2, 4 или 8 байт.

Загружает элемент из памяти в регистр.

- LODSB: mov al, [ds:si]

- LODSW: mov ax, [ds:si]

Загружает:

- Всегда в AL/AX;

- Всегда из памяти по адресу DS:SI

Записывает элемент из регистра в память.

- STOSB: mov [es:di], al

- STOSW: mov [es:di], ax

Записывает:

- Всегда из AL/AX

- Всегда в память по адресу ES:DI

Копирует элементы в память.

- MOVSB: mov [es:di], [ds:si]

- MOVSW: mov [es:di], [ds:si]

Записывает:

- Всегда из памяти по адресу DS:SI

- Всегда в память по адресу ES:DI

Сравнивает значение регистра с элементом в памяти.

- SCASB: cmp al, [es:di]

- SCASW: cmp ax, [es:di]

Сравнивает:

- Всегда значение регистра AL/AX

- Всегда с элементом по адресу ES:DI

Сравнивает значения двух элементов в памяти.

- CMPSB: cmp [ds:si], [es:di]

- CMPSW: cmp [ds:si], [es:di]

Сравнивает:

- Всегда элемент по адресу DS:SI

- Всегда с элементом по адресу ES:DI

Кроме копирования/сравнения, все строковые команды изменяют значения регистров SI и/или DI.

- LODS: SI

- STOS: DI

- MOVS: SI и DI

- SCAS: и DI

- CMPS: SI и DI

Значения SI и/или DI изменяются в большую или меньшую сторону в зависимости от флага DF:

- DF = 0: увеличивается

- DF = 1: уменьшается

Значения изменяются на количество байт, с которым работает инструкция.

| LODS: (максимально бесполезен) |  |  |
| --- | --- | --- |
| mov reg, [ds:si] | SI SI +- n |  |
| STOS: (заполнение) |  |  |
| mov [es:di], reg |  | DI DI +- n |
| MOVS: (перемещение из одного в другое) |  |  |
| mov [es:di], [ds:si] | SI SI +- n | DI DI +- n |
| SCAS: (поиск первого значения которые не/совпадет) |  |  |
| cmp reg, [es:di] |  | DI DI +- n |
| CMPS: (сравнить двух областей памяти) |  |  |
| cmp [ds:si], [es:di] | SI SI +- n | DI DI +-n |

Перед строковыми инструкциями могут указываться префиксы.

- REP

- REPE/REPZ (пока равно)

- REPNE/REPNZ (пока не равно)

REP:

- Перед LODS, STOS и MOVS

REPE/REPZ и REPNE/REPNZ:

- Перед SCAS и CMPS

Если перед стоковой командой указан REP-префикс, команда будет повторяться несколько раз

| Префикс | Условие 1 | Условие 2 |
| --- | --- | --- |
| REP | CX = 0 | НЕТ |
| REPE/REPZ | CX = 0 | ZF = 0 |
| REPNE/REPNZ | CX = 0 | ZF = 1 |

С помощью строковых инструкций можно реализовать работу:

- Со строками

- С массивами скалярных типов

Работа с видеопамятью

Видеоадаптер – устройство, преобразующее графической образ в ОЗУ или памяти самого адаптера в форму, пригодному для вывода на экран.

- Современные видеокарты умеют намного больше

Видеорежимы

Видеоадаптер находится в одном из поддерживаемых им режимов.

Режимы:

- Текстовые

- Графические

Все режимы пронумерованы.

- Для некоторых режимов характеристики известны заранее

- Для отдельных режимов их можно узнать, взаимодействуя с видеоадаптером

Видеопамять – область памяти, отведенная для хранения данных, которые используются для формирования изображения на экране.

- В первых видеоадаптерах хранилось растровое изображение

- В современных видеокартах могут храниться также векторные данные (например, в виде массивов треугольника)

int 10h

В зависимости от выбранного режима видеоадаптер интерпретирует содержимое видеопамяти по-разному.

Для смены режимов и управления другими параметрами видеоадаптера в реальном режиме используют int 10h

Соглашение вызова у функций предоставляемых через int 10h:

- Параметры передаются через регистры, для крупных типов – указатель на область памяти

- Значение всех регистров, кроме BX, CX и DX, могут быть изменены.

Функции int 10h – функции

Для работы с режимами видеоадаптера есть 2 функции:

00h – установить требуемый режим

0Fh – получить информацию о выбранном сейчас режиме

Более полная информация есть в:

- TechHelp;

- Стандарте VBE.

Текстовый режим 03h

По умолчанию в MS-DOS используется видеорежим 03h.

- Текстовый

- 80х25 знакомест (2000 знакомест)

- 16 цветов (для символа и фона)

  - Отдельно задаются цвет символа и цвет фона

Видеопамять для этого режима:

- Начинается с адреса B800:0000;

- Является массивом из пар байтов

  - Первый байт – код символа

  - Второй байт – цвет

    - Еще называют атрибутом

Запись в видеопамять приводит к изменению изображения на экране

Чтение видеопамяти позволяет определить содержимое экрана

- Но это является нежелательным, особенно в современных видеокартах, т.к. может требовать значительных затрат времени.

Для записи в видеопамять удобно использовать строковые инструкции.

Среди стандартных графических режимов самый удобный для использования – режим 13h

- Графический

- 320х200 пикселей

- 256 цветов

Видеопамять для этого режима:

- Начинается с адреса А000:000

- Является массивом байтов:

  - Каждый байт – цвет пикселя

Среди функций int 10h есть функции для рисования точек.

- Они слишком медленные

- Рекомендуется работать напрямую с видеопамятью

Удобно реализовать отдельные процедуры для построения линий, прямоугольников и т.д.

- Выносить рисование точки в отдельную процедуру – невыгодно

Алгоритм Брезенхема

- Используется для рисования отрезков (линий) под произвольным углом

- Есть также алгоритм Брезенхема для построения окружностей

3D-графика

Простейший способ переход от 3D-координат к 2D:

- [x y z]  [x/z y/z]

Существует много различных видов проекций.

- Общая идея: вектор координат точки умножается на матрицу, которая задает способ проецирования

Режимы с высоким разрешением

- Можно использовать VBE – VESA BIOS Extensions.

  - Стандарт есть в общем доступе

- Для некоторых видеокарт доступна документация

  - 3Dfx

  - Intel Integrated Graphics

  - ATI/AMD

  - NVIDIA

Include – директива ассемблера, позволяющая закинуть в код что-то находящееся в файле

Типо вот: include 'macro\proc16.inc'

Процедуры с дальним вызовом

Дальний вызов (far call) – вызов, при котором вызывающая и вызываемая процедуры могут находиться в разных сегментах.

- Другое название – intersegment call.

Для выполнения дальнего вызова используется инструкция CALL

Call far SegName:Proc (можно без far, это чисто для себя и других)

Выполняет 2 действия:

- Помещает в стек значения регистров CS:IP;

- Выполняет безусловный переход по адресу, заданному операндом

Инструкция RETF.

Выполняет 2 действия:

- Извлекает из стека 2 значения

- Помещает их в регистры CS:IP

Если есть операнд (необязательный)

- Извлекает из стека адрес возврата

- Извлекает из стека N байт (N – операнд):

  - Фактически просто увеличивает значение SP

- Помещает в регистры CS:IP полный адрес возврата

EXE-файлы в FASM

Format MZ

Entry Main:Start

Segment Main

Start:

…

Segment Library

MyProc:

retf

Прерывания

Прерывание – инициируемый определенным образом процесс, временно переключающий процессор на выполнение другой программы с последующим возобновлением выполнения прерванной программы

Обработчик прерывания (ISR, Interrupt Service Routine) – программа, которой передается управление при возникновении прерывания

Прерывания:

- Аппаратные

- Программные

Intel:

- Предусмотрено 256 номеров прерываний

- 0-31 (00-1F) зарезервированы, остальные доступны для программистов

IVT – Interrupt Vector Table

- Находится по адресу 0000:0000.

- Представляет собой массив полных адресов обработчиков прерываний.

  - 2 байта – смещение

  - 2 байта – сегмент

- Индекс в массиве – номер прерывания

Программные прерывания

Могут возникать:

- При выполнении недопустимой инструкции:

  - деление на 0

  - несуществующая инструкция

  - и т.п.

- при использовании программой инструкции int

int 99h

в стек идет OldFLAGS, RetCS, RetIP

Возврат из ISR

Для возврата управления из обработчика прерывания используется команда iret.

- В отличие от ret/retf всегда без операндов.

Флаг IF

Кроме сохранения FLAGS и CS:IP, при вызове обработчика флаг IF устанавливается в 0.

- IF = 0: обработка прерываний запрещена

- IF = 1: обработка прерываний разрешена

(касается только при аппаратных прерываниях)

Аппаратные прерывания возникают при поступлении сигналов от внешних сигналов от внешних устройств.

- Номер прерывания выбирается в зависимости от источника сигнала

- Выполнение основной программы приостанавливается

- Выполняются те же действия, что и при использовании инструкции int

Гарантии и обязательства

Процессор гарантирует, что текущая инструкция будет выполнена до передачи управления ISR

Если прерывание аппаратное, обработчик, как правила, должен сохранить значения регистров

Подмена обработчика позволяет включаться в процесс обработки прерывания

Поддержка MS-DOS, позволяющие выполнить перехват прерываний.

- Функция 35h возвращает адрес обработчика

- Функция 25h заменяет адрес обработчика на заданный (выполняет перехват)

Использовать эти функции – плохая идея

Обработчики прерываний

В зависимости от того, какое прерывание обрабатывается обработчик может:

- Выполнять всю обработку самостоятельно

- Вызывать предыдущий обработчик в процессе обработки (в т.ч. после)

Работа с вещественными числами

x87

В первых процессорах IA-32 были только инструкции общего назначения

Для работы с вещественными числами можно было:

- Установить математический сопроцессор 8087

- Эмулировать его с использованием инструкций общего назначения

В современных процессорах IA-32 (начиная с 80486, кроме 486SX) поддержка команд 8087 является встроенной.

- Т.е. сопроцессор «Встроенный»

- Еще называется FPU – Floating-Point Unit

Регистры:

- 8 регистров данных

- Управляющий регистр

- Регистр статуса

- И д.р.

Регистры данных организованы в стек регистров

- В каждой момент времени один из регистров считается вершиной

  - ОН называется ST(0)

- Остальные регистры находятся «под» ним:

  - ST(1) – ST(7)

Каждый FPU-регистр имеет размер 80 бит

- Внутренний формат – тип Extended

Автоматическое преобразование:

- При загрузке данных

- При выгрузке данных

Загрузка/выгрузка данных возможна только через память

Поддерживаемые типы:

- Целочисленные: 16/32/64 бита

- Вещественные: 32/64/80 бит.

Инструкции загрузки данных в FPU-стек:

- Fld

- Fild

- Fldz

- Fldpi

- Fldl2t

- Fldl2e

- Fldlg2

- Fldln2

- (Fld1)

Инструкции выгрузки данных из FPU-тека:

- Fst

- Fstp

- Fist

- Fistp

Пересылка данных:

- Fxch

Тригонометрические инструкции:

- Fsin

- Fcos

- Fsincos

- Fptan

- Fpatan

Арифметические инструкции:

- Fadd, faddp, fiadd

- Fsub, fsubp, fisub

- Fsubr, fsubp, fisubr

- Fmul, fmilp, fimul

- Fdiv, fdivp, fidiv

- Fdivr, fdivrp, fidivr

- Fabs, fchs

- Fsqrt и др.ы